Utilisation des tables MT92

Les tables de plongée du ministère du travail ont été publiées dans un arrêté du 15 mars 1992, qui définit les procédures d’accès, de séjour, de sortie et d’organisation du travail en milieu hyperbare. Ces tables, connues sous le nom MT92 pour ministère du travail 1992, sont en fait des tables Comex. Un document de 404 pages édité par le Journal officiel de la République française sous le titre Travaux en milieu hyperbare (ISBN 2-11-073801-4) présente leur utilisation.

Tout candidat aux monitorats de plongée délivrés par l’Etat doit connaître l’utilisation de ces tables.

Références :

- Décret n°90-277 modifié, relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare.

- Arrêté du 28 janvier 1991 modifié, définissant les modalités de formation à la sécurité des personnels intervenant dans des opérations hyperbares.

- Arrêté du 28 mars 1991 définissant les recommandations aux médecins du travail chargés de la surveillance médicale des travailleurs intervenant en milieu hyperbare.

- Arrêté du 20 août 1991 fixant les conditions de dérogation à l’âge limite pour postuler au certificat d’aptitude à l’hyperbarie.

- Arrêté du 15 mai 1992 définissant les procédures d’accès, de séjour, de sortie et d’organisation du travail en milieu hyperbare

Sommaire

A. Présentation	2

B. Comparaison des conventions et procédures pour les tables MT92, MN90 et FFESSM	3

C. Tableau n°1 : Temps au fond maximum pour décompression sans palier	5

D. Tableau n°2 : Table air/standard simplifiée « minitable air »	5

E. Tableau n°3 : Tables air/standard	6

F. Tableau n°11 : Table des temps équivalents pour une plongée successive	6

G. Tableau n°4 : Tables Air/Oxy/6m	7

H. Tableau n°7 : Procédure pour plongée au nitrox, méthode de la profondeur équivalente	7

I. Tableau n°8 : Procédure pour plongée à niveaux multiples, méthode de la profondeur équivalente	8

J. Tableau n°9 : Procédure pour plongée en altitude, méthode de la profondeur équivalente	9

TABLEAU N°3. TABLES AIR / STANDARD	10

TABLEAU N°7 : PROCEDURE POUR PLONGEE AU NITROX. METHODE DE LA PROFONDEUR EQUIVALENTE	18

TABLEAU N°9 PROCEDURE POUR PLONGEE EN ALTITUDE. METHODE DE LA PROFONDEUR EQUIVALENTE	19

TABLEAU N°11 TABLE DES TEMPS EQUIVALENTS POUR UNE PLONGEE SUCCESSIVE	20

TABLEAU N°8 PROCEDURE POUR PLONGEE A NIVEAUX MULTIPLES. METHODE DE LA PROFONDEUR EQUIVALENTE	21

TABLEAU N°4. TABLES AIR / OXY / 6 M	22

# A. Présentation

Les tables MT92 permettent de plonger à l’air, au nitrox et à l’héliox.

Les tables MT92 AIR/OXY/NITROX se présentent sous la forme de différents tableaux :

- Tableau n°1* : Temps au fond maximum pour décompression sans palier

- Tableau n°2* : Table air/standard simplifiée « minitable air »

- Tableau n°3* : Table air/standard

- Tableau n°4* : Tables Air/Oxy/6 m

- Tableau n°5 : Tables Air/Oxy/12 m (scaphandrier au sec dans une bulle de plongée ou en tourelle)

- Tableau n°6 : Tables Air/décompression de surface (décompression réalisée en caisson hyperbare)

- Tableau n°7* : Procédure pour plongée au nitrox, méthode de la profondeur équivalente

- Tableau n°8* : Procédure pour plongée à niveaux multiples, méthode de la profondeur équivalente

- Tableau n°9* : Procédure pour plongée en altitude, méthode de la profondeur équivalente

- Tableau n°10 : Procédure pour plongée dans la Bentonite, méthode de la profondeur équivalente

- Tableau n°11* : Table des temps équivalents pour une plongée successive.

* Tableaux dont l’utilisation doit être connue dans le cadre des monitorats d’Etat option plongée subaquatique.

# B. Comparaison des conventions et procédures pour les tables MT92, MN90 et FFESSM

|  | MT92 | MN90 | FFESSM (MN90 avec protocole légèrement modifié) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sources | Arrêté du 15 mai 1992 | Marine nationale, IPA-2. Lettre 630 Comismer du 17/12/1996. PV Cepismer n°03/90. | Mode d’emploi des tables de plongée FFESSM, établies à parti des tables MN90 – Marine nationale |
| Plage d’utilisation des tables | Pression atmosphérique au niveau de la mer avec une tolérance de 0 à 300 m d’altitude. | Idem | Idem |
| Profondeur de plongée | Profondeur maximale atteinte pendant la plongée, quel que soit le temps passé à cette profondeur. | Idem | Idem |
| Temps de plongée | Durée comprise entre le moment où le plongeur quitte la surface et celui où il entame sa remontée à la vitesse préconisée par les tables. | Idem | Idem |
| Profondeur intermédiaire ne figurant pas dans la table. | Profondeur exacte immédiatement supérieure figurant dans la table. | Idem | Idem |
| Temps intermédiaire ne figurant pas dans la table. | Temps exact immédiatement supérieur figurant dans la table. | Idem | Idem |
| Profondeur maximale (air) | 60 m | Idem | Idem |
| Mesure de la profondeur | En principe, au niveau des poumons du plongeur. | Aucune indication. | Aucune indication. |
| Nombre de plongée maximum par 24 h | 2 | Idem | Idem |
| Vitesse de descente | Ne doit pas excéder 30 m/min | Aucune indication. | Aucune indication. |
| Vitesse de remontée | 9 à 15 m/min | 15 à 17 m/min | 15 à 17 m/min |
| Vitesse de remontée entre palier et dernier palier vers la surface | La dernière minute du temps de palier est utilisée pour accéder au palier suivant (ou à la surface), soit 3 m en une minute. | 6 m/min | 6 m/min |
| Remontée rapide entre les paliers | Aucun protocole prévu. | Aucun protocole prévu. | Aucun protocole prévu. |
| Vitesse retenue pour calculer la durée de remontée au palier | 12 m/min | Pas de calcul de cette durée dans les tables. | 15 m/min |
| Temps de désaturation complet entre deux plongées | 12 h | Idem | Idem |
| Plongée consécutive | Notion inexistante | Intervalle en surface strictement inférieur à 15 minutes. Continuation de la plongée précédente. | Intervalle en surface strictement inférieur à 15 minutes. Continuation de la plongée précédente. |
| Plongée successive | Entre 0 et 12 h d’intervalle en surface. Lecture directe de la majoration dans le tableau n°11. Pas de notion de GPS. | Entre 15 min et 12 h d’intervalle en surface. Calcul du taux d’azote résiduel et d’une majoration en fonction du GPS et de l’intervalle en surface. | Entre 15 min et 12 h d’intervalle en surface. Calcul du taux d’azote résiduel et d’une majoration en fonction du GPS et de l’intervalle en surface. |
| Mauvaises conditions de plongée, facteurs favorisants (fatigue, tension nerveuse, …). | Choisir le temps au fond immédiatement supérieur | Aucun protocole prévu. | Aucun protocole prévu. |
| Difficultés à accomplir le palier de 3 m | - effectuer le temps du palier de 3 m à la profondeur de 6 m - ou passer sur une table Air/Oxy/6m - ou passer à une table de décompression de surface (caisson) | Aucun protocole prévu. | Aucun protocole prévu. |
| Palier interrompu (non-exécution ou mauvaise exécution d’un palier) | Aucun protocole prévu. | Si réimmersion possible en moins de 3 minutes, refaire entièrement l’ensemble des paliers. | Si réimmersion possible en moins de 3 minutes, refaire entièrement le palier interrompu et poursuivre la décompression. |
| Remontée rapide | En moins de 3 minutes, retourner à la mi-profonde et y séjourner 5 minutes. Le temps de plongée inclus la redescente et les 5 minutes à mi-profondeur. | Idem. De plus, palier minimum de 2 min à 3 m. | Idem. De plus, palier minimum de 2 min à 3 m. |
| Remontée lente | Temps de la remontée lente intégré dans le temps de plongée. | Idem | Idem |
| Effort physique après une plongée | Limiter les activités physiques (courir, monter des escaliers, ...) dans les deux heures qui suivent la décompression. | Aucune consigne. | Aucune consigne. |
| Plongée à niveaux multiples | Table spécifique (tableau n°8) | Aucun protocole prévu. | Aucun protocole prévu. |
| Plongées en altitude | Adaptation des tables prévues au niveau de la mer. Utilisation d’une profondeur équivalente par lecture directe d’un tableau. | Méthode de la profondeur équivalente. Calcul au cas par cas. | Méthode de la profondeur équivalente. Calcul au cas par cas. |
| Paliers à l’oxygène pur | Lecture directe des tables Air/Oxy/6 m (tableau n°4). | Prendre deux tiers de la durée des paliers à l’air, arrondis à la minute supérieure, avec un minimum de 5 minutes (sinon, conserver la durée prévue à l’air). | Prendre deux tiers de la durée des paliers à l’air, arrondis à la minute supérieure, avec un minimum de 5 minutes (sinon, conserver la durée prévue à l’air). |
| Plongées au nitrox (azote/oxygène) | Méthode de la profondeur équivalente. Tableau pré-calculé. | Méthode de la profondeur équivalente. Calcul au cas par cas. | Tables spécifiques ou calcul au cas par cas à partir des tables air. |

# C. Tableau n°1 : Temps au fond maximum pour décompression sans palier

Ce tableau indique, en fonction de la profondeur de la plongée, le temps maximum a fond permettant une remontée sans palier.

| Profondeur | Intervalle avant plongée |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 12h00 | 6h00 | 4h00 |
| 9,0 m | 360 min | 330 min | 300 min |
| […] |  |  |  |
| 21 m | 35 min | 25 min | 20 min |
| […] |  |  |  |
| 30 m | 15 min | 10 min | 5 min |
| […] |  |  |  |

Extrait du tableau 1 des tables MT92

(fourni à titre pédagogique, ne peut être utilisé pour réaliser des plongées réelles).

Exemple de lecture : si l’intervalle en surface est compris entre 6h00 et 11h59, le temps sans palier pour une plongée à 30 m est de 10 min.

# D. Tableau n°2 : Table air/standard simplifiée « minitable air »

Il s’agit d’une version simplifiée des tables Air Standard. Au lieu de présentant des couples de valeurs temps/profondeur, elles présentent le temps maximum au fond pour des paliers donnés.

| Profondeur | Temps maximum au fond en minutes (intervalle avant plongée : 12 heures) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 m | 165 | 170 | 180 | 195 | 210 | 240 | - | - | - | - | - | - | - |
| […] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 m | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | - | - | - | 75 |  |  |  |
| […] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 m | 15 | 20 | 25 | 28 | 30 | - | - | 35 | 38 | 42 | - | 47 | 55 |
| […] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Paliers | Remontée au premier palier à 12m/min (3 m toutes les 15 secondes) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 5 |
| 6 m | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 10 |
| 3 m | - | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 7 | 12 | 15 | 20 | 15 | 20 | 25 |

Extrait du tableau 2 des tables MT92

(fourni à titre pédagogique, ne peut être utilisé pour réaliser des plongées réelles).

Exemple de lecture : Pour un temps de plongée de 30 minutes à 30 m, le temps de palier est de 10 min à 3 m. Pour un temps de plongée de 55 min à 21 m, le temps de palier est également de 10 min à 3 m.

# E. Tableau n°3 : Tables air/standard

Il s’agit de la version complète des tables Air Standard, indiquant des paliers en fonction de couples de valeurs temps/profondeur. Ces tables sont utilisées pour un intervalle surface entre deux plongées d’au moins 12 h. En cas de plongée successive (1 seule plongée successive autorisée), utiliser le tableau 11 pour déterminer la majoration et calculer le temps équivalent.

Profondeur 30 mètres

| Temps au fond (min) | Remontée au palier (min :sec) | Air 18m | Air 15m | Air 12m | Air 9m | Air 6m | Air 3m | Total Décomp. (min :sec) | Plongée successive |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 2:30 | - | - | - | - | - | - | 2:30 | Possible |
| […] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2:15 | - | - | - | - | - | 10 | 12:15 | Possible |
| […] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 1:45 | - | - | 10 | 25 | 40 | 75 | 151:45 | Non |

Extrait du tableau 3 des tables MT92

(fourni à titre pédagogique, ne peut être utilisé pour réaliser des plongées réelles).

Exemple de lecture : Pour un temps de plongée de 30 minutes à 30 m, le temps de palier est de 10 min à 3 m. La durée de remontée au palier est de 2 min 15 sec, avec une durée total de remontée paliers compris de 12 min et 15 sec. Une plongée successive est autorisée après cette plongée.

# F. Tableau n°11 : Table des temps équivalents pour une plongée successive

Ce tableau permet de lire, à l’intersection de la profondeur de la plongée successive et de l’intervalle de surface, la durée à ajouter au temps réel pour obtenir le temps équivalent. Ce temps équivalent doit ensuite être utilisé dans le tableau 3 pour déterminer les paliers à effectuer.

| Prof. Plongée Success. | Intervalle de surface compris entre : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0h00 0h29 | 0h30 0h44 | 0h45 0h59 | 1h00 1h29 | 1h30 1h59 | 2h00 2h59 | 3h00 3h59 | 4h00 4h59 | 5h00 5h59 | 6h00 11h59 |
| 12-15 m | 110 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 15 |
| […] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30-32 m | 40 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 15 | 10 | 10 | 5 |
| […] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Durée (min) à ajouter au temps réel pour obtenir le temps équivalent. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Extrait du tableau 11 des tables MT92

(fourni à titre pédagogique, ne peut être utilisé pour réaliser des plongées réelles).

Exemple de lecture : Pour une plongée successive prévue à 30 m, avec un intervalle en surface de 4h10, la durée à ajouter au temps réel de plongée est de 10 min.

# G. Tableau n°4 : Tables Air/Oxy/6m

Ce tableau s’utilise comme celui des tables Air/Standard (tableau n°3), mais au lieu de prévoir des paliers à l’air à 6 et 3m, il indique des paliers à l’oxygène à 6m.

Profondeur 30 mètres

| Temps au fond (min) | Remontée au palier (min :sec) | Air 18m | Air 15m | Air 12m | Air 9m | Oxy 6m | Total Décomp. (min :sec) | Plongée successive |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 2 :00 | - | - | - | - | 3 | 5:00 | Possible |
| […] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2 :00 | - | - | - | - | 5 | 7:00 | Possible |
| […] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 1 :15 | - | 3 | 10 | 30 | 80 | 124:15 | Non |

Extrait du tableau 4 des tables MT92

(fourni à titre pédagogique, ne peut être utilisé pour réaliser des plongées réelles).

Exemple de lecture : Pour un temps de plongée de 30 minutes à 30 m, le temps de palier est de 5 min à 6 m en respirant de l’oxygène pur. La durée de remontée au palier est de 2 min 00 sec, avec une durée total de remontée paliers compris de 7 min et 00 sec. Une plongée successive est autorisée après cette plongée.

# H. Tableau n°7 : Procédure pour plongée au nitrox, méthode de la profondeur équivalente

Cette table permet de plonger au nitrox en continuant à utiliser la table Air Standard (tableau n°3), par la méthode de la profondeur équivalente.

Mode opératoire :

- Déterminer la profondeur réelle de plongée ;

- Choisir le mélange Nitrox ;

- Lire la profondeur équivalente ;

- Utiliser cette profondeur équivalente pour sélectionner la table de décompression.

| Prof. Réelle | Mélange Nitrox |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 25/75 | 30/70 | 35/65 | 40/60 | 45/55 | 50/50 |
| 9 m | 9 m | 9 m | 6 m | 6 m | 6 m | 3 m |
| […] |  |  |  |  |  |  |
| 21 m | 21 m | 18 m | 18 m | 15 m | 12 m | 12 m |
| […] |  |  |  |  |  |  |
| 30 m | 30 m | 27 m | 24 m | 21 m | - | - |
| […] |  |  |  |  |  |  |

Extrait du tableau 7 des tables MT92

(fourni à titre pédagogique, ne peut être utilisé pour réaliser des plongées réelles).

Exemple de lecture : Pour une plongée à 30 m avec un Nitrox 40/60, la profondeur équivalente à utiliser dans la table Air Standard (tableau n°3) est : 21 m.

# I. Tableau n°8 : Procédure pour plongée à niveaux multiples, méthode de la profondeur équivalente

Le but de cette procédure est d’optimiser le temps de décompression d’un plongeur qui a travaillé à des niveaux différents. Ce tableau permet, à partir de plongées multiniveaux, de déterminer une profondeur équivalente permettant de déterminer les paliers.

Pour cela :

- les niveaux doivent être échelonnés selon des profondeurs décroissantes ;

- la profondeur du dernier niveau doit être supérieure à celle du premier palier de la décompression finale.

| Temps passé au niveau travail | Profondeur du niveau travail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9m | 12m | 15m | 18m | 21m | 24m | 27m | 30m | 33m | 36m | 39m | 42m | 45m | 48m | 51m |
| 5 min | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 26 |
| 10 min | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 |
| 15 min | 14 | 18 | 23 | 27 | 31 | 36 | 41 | 45 | 50 | 54 | 59 | 63 | 68 | 72 | 77 |
| 20 min | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 |
| 25 min | 23 | 30 | 38 | 45 | 52 | 60 | 68 | 75 | 83 | 90 | 98 | 105 | 113 | 120 | 128 |
| 30 min | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 | 99 | 108 | 117 | 126 | 135 | 144 | 153 |
| 40 min | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 192 | 204 |
| […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] | […] |

Extrait du tableau 8 des tables MT92

(fourni à titre pédagogique, ne peut être utilisé pour réaliser des plongées réelles).

Exemple de lecture :

- Connaissant  la première profondeur P1 e le premiers temps T1, on trouve dans la table, à l’intersection correspondante, le coefficient C1 (ex. 60 pour 20 min à 30 m).

- Connaissant la deuxième profondeur P2 et le deuxième temps T2, on trouve de même le coefficient C2 (ex. 36 pour 15 min à 24 m).

- La somme de T1 et de T2 donne le temps au fond T3, qui va servir au calcul de la profondeur équivalente (ex. 20 + 15 = 35 min).

- La somme de C1 et C2 donne le C3 (ex. 60 + 36 = 96).

- Pour trouver la profondeur équivalente, repérer dans la table ci-dessus le temps au fond T3 et suivre la ligne jusqu’à la lecture d’une valeur égale ou directement supérieure au coefficient C3. La colonne où se trouve ce chiffre donne la profondeur équivalente (ex. Pour un temps de 35 min (ligne « 40 min »), la première valeur égale ou supérieure à 96 est obtenue pour la profondeur de 24 m. Cela revient donc à plonger 35 min à 24 m.).

- Sélectionner la date de décompression à l’aide de cette profondeur équivalente et du temps au fond T3 pour déterminer les paliers à effectuer.

# J. Tableau n°9 : Procédure pour plongée en altitude, méthode de la profondeur équivalente

Cette table permet de plonger en altitude en continuant à utiliser la table Air Standard au niveau de la mer(tableau n°3), par la méthode de la profondeur équivalente. Mode opératoire :

- Déterminer la profondeur réelle de plongée ;

- Déterminer l’altitude locale (ou la pression atmosphérique locale) ;

- Lire la profondeur équivalente ;

- Choisir une table de décompression correspondant à cette profondeur équivalente.

| Prof. Réelle | Altitude / Pression atmosphérique |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 300-500m | 500-1000m | 1000-1500m | 1500-2000m | 2000-2500m | 2500-3000m |
|  | 950 mbar | 900 mbar | 850 mbar | 800 mbar | 750 mbar | 700 mbar |
| […] |  |  |  |  |  |  |
| 21 m | 24 m | 27 m | 27 m | 30 m | 33 m | 36 m |
| […] |  |  |  |  |  |  |
| 30 m | 33 m | 36 m | 39 m | 42 m | 45 m | 48 m |
| […] |  |  |  |  |  |  |

Extrait du tableau 9 des tables MT92

(fourni à titre pédagogique, ne peut être utilisé pour réaliser des plongées réelles

# TABLEAU N°3. TABLES AIR / STANDARD

| Profondeur 12 mètres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temps au fond min | Remontée au palier min:sec | Air 18 m | Air 15 m | Air 12 m | Air 9 m | Air 6 m | Air 3 m | Total décomp. min:sec | Plongée successive |
| 165 | 01:00 |  |  |  |  |  |  | 1:00 | Possible |
| 170 | 00:45 |  |  |  |  |  | 3 | 3:45 | Possible |
| 180 | 00:45 |  |  |  |  |  | 5 | 5:45 | Possible |
| 210 | 00:45 |  |  |  |  |  | 10 | 10:45 | Non |
| 240 | 00:45 |  |  |  |  |  | 15 | 15:45 | Non |
| 270 | 00:45 |  |  |  |  |  | 25 | 25:45 | Non |
| 300 | 00:45 |  |  |  |  |  | 30 | 30:45 | Non |
| 330 | 00:45 |  |  |  |  |  | 35 | 35:45 | Non |
| 360 | 00:45 |  |  |  |  |  | 40 | 40:45 | Non |
| Profondeur 15 mètres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temps au fond min | Remontée au palier min:sec | Air 18 m | Air 15 m | Air 12 m | Air 9 m | Air 6 m | Air 3 m | Total décomp. min:sec | Plongée successive |
| 80 | 01:15 |  |  |  |  |  |  | 1:15 | Possible |
| 90 | 01:00 |  |  |  |  |  | 3 | 4:00 | Possible |
| 100 | 01:00 |  |  |  |  |  | 5 | 6:00 | Possible |
| 110 | 01:00 |  |  |  |  |  | 7 | 8:00 | Possible |
| 120 | 01:00 |  |  |  |  |  | 12 | 13:00 | Possible |
| 130 | 01:00 |  |  |  |  |  | 15 | 16:00 | Possible |
| 140 | 01:00 |  |  |  |  |  | 20 | 21:00 | Possible |
| 150 | 01:00 |  |  |  |  |  | 25 | 26:00 | Possible |
| 160 | 01:00 |  |  |  |  |  | 25 | 26:00 | Non |
| 170 | 01:00 |  |  |  |  |  | 30 | 31:00 | Non |
| 180 | 01:00 |  |  |  |  |  | 35 | 36:00 | Non |
| 210 | 01:00 |  |  |  |  |  | 45 | 46:00 | Non |
| 240 | 01:00 |  |  |  |  |  | 60 | 61:00 | Non |
| 270 | 01:00 |  |  |  |  |  | 70 | 71:00 | Non |

| Profondeur 18 mètres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temps au fond min | Remontée au palier min:sec | Air 18 m | Air 15 m | Air 12 m | Air 9 m | Air 6 m | Air 3 m | Total décomp. min:sec | Plongée successive |
| 50 | 01:30 |  |  |  |  |  |  | 1:30 | Possible |
| 55 | 01:15 |  |  |  |  |  | 3 | 4:15 | Possible |
| 60 | 01:15 |  |  |  |  |  | 5 | 6:15 | Possible |
| 70 | 01:15 |  |  |  |  |  | 7 | 8:15 | Possible |
| 80 | 01:15 |  |  |  |  |  | 15 | 16:15 | Possible |
| 90 | 01:15 |  |  |  |  |  | 20 | 21:15 | Possible |
| 100 | 01:15 |  |  |  |  |  | 25 | 26:15 | Possible |
| 110 | 01:15 |  |  |  |  |  | 30 | 31:15 | Possible |
| 120 | 01:15 |  |  |  |  |  | 35 | 36:15 | Possible |
| 130 | 01:00 |  |  |  |  | 3 | 40 | 44:00 | Possible |
| 140 | 01:00 |  |  |  |  | 5 | 45 | 51:00 | Possible |
| 150 | 01:00 |  |  |  |  | 7 | 50 | 58:00 | Possible |
| 160 | 01:00 |  |  |  |  | 10 | 50 | 61:00 | Possible |
| 170 | 01:00 |  |  |  |  | 12 | 55 | 68:00 | Possible |
| 180 | 01:00 |  |  |  |  | 15 | 60 | 76:00 | Non |
| 210 | 01:00 |  |  |  |  | 20 | 70 | 91:00 | Non |

| Profondeur 21 mètres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temps au fond min | Remontée au palier min:sec | Air 18 m | Air 15 m | Air 12 m | Air 9 m | Air 6 m | Air 3 m | Total décomp. min:sec | Plongée successive |
| 35 | 01:45 |  |  |  |  |  |  | 1:45 | Possible |
| 40 | 01:30 |  |  |  |  |  | 3 | 4:30 | Possible |
| 45 | 01:30 |  |  |  |  |  | 5 | 6:30 | Possible |
| 50 | 01:30 |  |  |  |  |  | 7 | 8:30 | Possible |
| 60 | 01:30 |  |  |  |  |  | 15 | 16:30 | Possible |
| 70 | 01:30 |  |  |  |  |  | 20 | 21:30 | Possible |
| 80 | 01:15 |  |  |  |  | 3 | 25 | 29:15 | Possible |
| 90 | 01:15 |  |  |  |  | 5 | 30 | 36:15 | Possible |
| 100 | 01:15 |  |  |  |  | 7 | 35 | 43:15 | Possible |
| 110 | 01:15 |  |  |  |  | 10 | 40 | 51:15 | Possible |
| 120 | 01:15 |  |  |  |  | 15 | 45 | 61:15 | Possible |
| 130 | 01:15 |  |  |  |  | 20 | 50 | 71:15 | Possible |
| 140 | 01:15 |  |  |  |  | 25 | 55 | 81:15 | Possible |
| 150 | 01:00 |  |  |  | 3 | 25 | 60 | 89:00 | Non |
| 180 | 01:00 |  |  |  | 5 | 40 | 75 | 121:00 | Non |

| Profondeur 24 mètres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temps au fond min | Remontée au palier min:sec | Air 18 m | Air 15 m | Air 12 m | Air 9 m | Air 6 m | Air 3 m | Total décomp. min:sec | Plongée successive |
| 25 | 02:00 |  |  |  |  |  |  | 2:00 | Possible |
| 30 | 01:45 |  |  |  |  |  | 3 | 4:45 | Possible |
| 35 | 01:45 |  |  |  |  |  | 5 | 6:45 | Possible |
| 40 | 01:45 |  |  |  |  |  | 7 | 8:45 | Possible |
| 45 | 01:45 |  |  |  |  |  | 10 | 11:45 | Possible |
| 50 | 01:45 |  |  |  |  |  | 15 | 16:45 | Possible |
| 60 | 01:45 |  |  |  |  | 3 | 20 | 24:30 | Possible |
| 70 | 01:30 |  |  |  |  | 5 | 30 | 36:30 | Possible |
| 80 | 01:30 |  |  |  |  | 10 | 35 | 46:30 | Possible |
| 90 | 01:30 |  |  |  |  | 15 | 40 | 56:30 | Possible |
| 100 | 01:30 |  |  |  | 3 | 20 | 45 | 69:15 | Possible |
| 110 | 01:15 |  |  |  | 3 | 25 | 50 | 79:15 | Possible |
| 120 | 01:15 |  |  |  | 3 | 30 | 60 | 94:15 | Possible |
| 130 | 01:15 |  |  |  | 5 | 30 | 65 | 101:15 | Possible |
| 140 | 01:15 |  |  |  | 10 | 35 | 70 | 116:15 | Non |
| 150 | 01:15 |  |  |  | 10 | 40 | 75 | 126:15 | Non |
| Profondeur 27 mètres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temps au fond min | Remontée au palier min:sec | Air 18 m | Air 15 m | Air 12 m | Air 9 m | Air 6 m | Air 3 m | Total décomp. min:sec | Plongée successive |
| 20 | 02:15 |  |  |  |  |  |  | 2:15 | Possible |
| 25 | 02:00 |  |  |  |  |  | 3 | 5:00 | Possible |
| 30 | 02:00 |  |  |  |  |  | 5 | 7:00 | Possible |
| 35 | 02:00 |  |  |  |  |  | 10 | 12:00 | Possible |
| 40 | 01:45 |  |  |  |  | 3 | 12 | 16:45 | Possible |
| 45 | 01:45 |  |  |  |  | 3 | 15 | 19:45 | Possible |
| 50 | 01:45 |  |  |  |  | 5 | 20 | 26:45 | Possible |
| 60 | 01:45 |  |  |  |  | 7 | 30 | 38:45 | Possible |
| 70 | 01:45 |  |  |  | 3 | 12 | 35 | 51:45 | Possible |
| 80 | 01:30 |  |  |  | 3 | 17 | 40 | 61:30 | Possible |
| 90 | 01:30 |  |  |  | 5 | 25 | 50 | 81:30 | Possible |
| 100 | 01:30 |  |  |  | 10 | 30 | 55 | 96:30 | Possible |
| 110 | 01:30 |  |  |  | 12 | 30 | 65 | 108:30 | Possible |
| 120 | 01:30 |  |  |  | 15 | 35 | 70 | 121:30 | Possible |
| 130 | 01:15 |  |  | 3 | 20 | 40 | 75 | 139:15 | Non |

| Profondeur 30 mètres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temps au fond min | Remontée au palier min:sec | Air 18 m | Air 15 m | Air 12 m | Air 9 m | Air 6 m | Air 3 m | Total décomp. min:sec | Plongée successive |
| 15 | 02:30 |  |  |  |  |  |  | 2:30 | Possible |
| 20 | 02:15 |  |  |  |  |  | 3 | 5:15 | Possible |
| 25 | 02:15 |  |  |  |  |  | 5 | 7:15 | Possible |
| 30 | 02:15 |  |  |  |  |  | 10 | 12:15 | Possible |
| 35 | 02:00 |  |  |  |  | 3 | 12 | 17:00 | Possible |
| 40 | 02:00 |  |  |  |  | 5 | 17 | 24:00 | Possible |
| 45 | 02:00 |  |  |  |  | 7 | 20 | 29:00 | Possible |
| 50 | 02:00 |  |  |  |  | 10 | 25 | 37:00 | Possible |
| 60 | 01:45 |  |  |  | 3 | 15 | 35 | 54:45 | Possible |
| 70 | 01:45 |  |  |  | 5 | 20 | 40 | 66:45 | Possible |
| 80 | 01:45 |  |  |  | 10 | 25 | 50 | 86:45 | Possible |
| 90 | 01:30 |  |  | 3 | 12 | 30 | 60 | 106:30 | Possible |
| 100 | 01:30 |  |  | 3 | 17 | 35 | 65 | 121:30 | Possible |
| 110 | 01:30 |  |  | 3 | 20 | 40 | 75 | 139:30 | Non |
| Profondeur 33 mètres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temps au fond min | Remontée au palier min:sec | Air 18 m | Air 15 m | Air 12 m | Air 9 m | Air 6 m | Air 3 m | Total décomp. min:sec | Plongée successive |
| 12 | 02:45 |  |  |  |  |  |  | 2:45 | Possible |
| 15 | 02:30 |  |  |  |  |  | 3 | 5:30 | Possible |
| 20 | 02:30 |  |  |  |  |  | 5 | 7:30 | Possible |
| 25 | 02:15 |  |  |  |  | 3 | 7 | 12:15 | Possible |
| 30 | 02:15 |  |  |  |  | 3 | 12 | 17:15 | Possible |
| 35 | 02:15 |  |  |  |  | 5 | 15 | 22:15 | Possible |
| 40 | 02:00 |  |  |  | 3 | 7 | 20 | 32:00 | Possible |
| 45 | 02:00 |  |  |  | 3 | 10 | 25 | 40:00 | Possible |
| 50 | 02:00 |  |  |  | 5 | 15 | 30 | 52:00 | Possible |
| 60 | 02:00 |  |  |  | 10 | 20 | 40 | 72:00 | Possible |
| 70 | 01:45 |  |  | 3 | 12 | 25 | 50 | 91:45 | Possible |
| 80 | 01:45 |  |  | 3 | 15 | 30 | 60 | 109:45 | Possible |
| 90 | 01:45 |  |  | 5 | 20 | 35 | 65 | 126:45 | Possible |
| 100 | 01:45 |  |  | 10 | 25 | 40 | 75 | 151:45 | Non |

| Profondeur 36 mètres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temps au fond min | Remontée au palier min:sec | Air 18 m | Air 15 m | Air 12 m | Air 9 m | Air 6 m | Air 3 m | Total décomp. min:sec | Plongée successive |
| 10 | 03:00 |  |  |  |  |  |  | 3:00 | Possible |
| 15 | 02:45 |  |  |  |  |  | 3 | 5:45 | Possible |
| 20 | 02:45 |  |  |  |  |  | 7 | 9:45 | Possible |
| 25 | 02:30 |  |  |  |  | 3 | 12 | 17:30 | Possible |
| 30 | 02:30 |  |  |  |  | 5 | 17 | 24:30 | Possible |
| 35 | 02:15 |  |  |  | 3 | 10 | 20 | 35:15 | Possible |
| 40 | 02:15 |  |  |  | 3 | 12 | 25 | 42:15 | Possible |
| 45 | 02:15 |  |  |  | 5 | 15 | 30 | 52:15 | Possible |
| 50 | 02:00 |  |  | 3 | 7 | 20 | 35 | 67:00 | Possible |
| 60 | 02:00 |  |  | 3 | 12 | 25 | 45 | 87:00 | Possible |
| 70 | 02:00 |  |  | 5 | 15 | 30 | 55 | 107:00 | Possible |
| 80 | 02:00 |  |  | 7 | 20 | 35 | 65 | 129:00 | Possible |
| 90 | 01:45 |  | 3 | 12 | 25 | 40 | 75 | 156:45 | Non |

| Profondeur 39 mètres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temps au fond min | Remontée au palier min:sec | Air 18 m | Air 15 m | Air 12 m | Air 9 m | Air 6 m | Air 3 m | Total décomp. min:sec | Plongée successive |
| 8 | 03:15 |  |  |  |  |  |  | 3:15 | Possible |
| 10 | 03:00 |  |  |  |  |  | 3 | 6:00 | Possible |
| 15 | 03:00 |  |  |  |  |  | 5 | 8:00 | Possible |
| 20 | 02:45 |  |  |  |  | 3 | 7 | 12:45 | Possible |
| 25 | 02:45 |  |  |  |  | 5 | 15 | 22:45 | Possible |
| 30 | 02:30 |  |  |  | 3 | 7 | 20 | 32:30 | Possible |
| 35 | 02:30 |  |  |  | 5 | 10 | 25 | 42:30 | Possible |
| 40 | 02:15 |  |  | 3 | 7 | 15 | 30 | 57:15 | Possible |
| 45 | 02:15 |  |  | 3 | 10 | 20 | 35 | 70:15 | Possible |
| 50 | 02:15 |  |  | 3 | 10 | 25 | 45 | 85:15 | Possible |
| 60 | 02:15 |  |  | 5 | 15 | 30 | 55 | 107:15 | Possible |
| 70 | 02:00 |  | 3 | 10 | 20 | 35 | 65 | 135:00 | Possible |
| 80 | 02:00 |  | 3 | 12 | 25 | 40 | 75 | 157:00 | Non |

| Profondeur 42 mètres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temps au fond min | Remontée au palier min:sec | Air 18 m | Air 15 m | Air 12 m | Air 9 m | Air 6 m | Air 3 m | Total décomp. min:sec | Plongée successive |
| 7 | 03:30 |  |  |  |  |  |  | 3:30 | Possible |
| 10 | 03:15 |  |  |  |  |  | 3 | 6:15 | Possible |
| 15 | 03:00 |  |  |  |  | 3 | 5 | 11:00 | Possible |
| 20 | 03:00 |  |  |  |  | 3 | 12 | 18:00 | Possible |
| 25 | 02:45 |  |  |  | 3 | 7 | 17 | 29:45 | Possible |
| 30 | 02:45 |  |  |  | 5 | 10 | 25 | 42:45 | Possible |
| 35 | 02:30 |  |  | 3 | 7 | 15 | 30 | 57:30 | Possible |
| 40 | 02:30 |  |  | 3 | 10 | 20 | 35 | 70:30 | Possible |
| 45 | 02:30 |  |  | 5 | 12 | 25 | 40 | 84:30 | Possible |
| 50 | 02:30 |  |  | 5 | 15 | 25 | 45 | 92:30 | Possible |
| 60 | 02:15 |  | 3 | 10 | 17 | 30 | 60 | 122:15 | Possible |
| 70 | 02:15 |  | 5 | 12 | 25 | 40 | 75 | 159:15 | Non |
| Profondeur 45 mètres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temps au fond min | Remontée au palier min:sec | Air 18 m | Air 15 m | Air 12 m | Air 9 m | Air 6 m | Air 3 m | Total décomp. min:sec | Plongée successive |
| 6 | 03:45 |  |  |  |  |  |  | 3:45 | Possible |
| 10 | 03:30 |  |  |  |  |  | 3 | 6:30 | Possible |
| 15 | 03:15 |  |  |  |  | 3 | 7 | 13:15 | Possible |
| 20 | 03:00 |  |  |  | 3 | 5 | 12 | 23:00 | Possible |
| 25 | 03:00 |  |  |  | 3 | 7 | 20 | 33:00 | Possible |
| 30 | 02:45 |  |  | 3 | 5 | 12 | 25 | 47:45 | Possible |
| 35 | 02:45 |  |  | 3 | 7 | 15 | 30 | 57:45 | Possible |
| 40 | 02:45 |  |  | 5 | 10 | 20 | 40 | 77:45 | Possible |
| 45 | 02:30 |  | 3 | 5 | 12 | 25 | 45 | 92:30 | Possible |
| 50 | 02:30 |  | 3 | 7 | 15 | 30 | 55 | 112:30 | Possible |
| 60 | 02:15 | 3 | 5 | 12 | 20 | 35 | 65 | 142:15 | Non |

| Profondeur 48 mètres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temps au fond min | Remontée au palier min:sec | Air 18 m | Air 15 m | Air 12 m | Air 9 m | Air 6 m | Air 3 m | Total décomp. min:sec | Plongée successive |
| 5 | 04:00 |  |  |  |  |  |  | 4:00 | Possible |
| 10 | 03:45 |  |  |  |  |  | 5 | 8:45 | Possible |
| 15 | 03:30 |  |  |  |  | 3 | 7 | 13:30 | Possible |
| 20 | 03:15 |  |  |  | 3 | 7 | 15 | 28:15 | Possible |
| 25 | 03:15 |  |  |  | 5 | 10 | 20 | 38:15 | Possible |
| 30 | 03:00 |  |  | 3 | 7 | 15 | 30 | 58:00 | Possible |
| 35 | 03:00 |  |  | 5 | 10 | 20 | 35 | 73:00 | Possible |
| 40 | 02:45 |  | 3 | 7 | 15 | 25 | 45 | 97:45 | Possible |
| 45 | 02:45 |  | 5 | 10 | 17 | 30 | 50 | 114:45 | Possible |
| 50 | 02:30 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 60 | 130:30 | Possible |
| 60 | 02:30 | 3 | 7 | 15 | 25 | 40 | 75 | 167:30 | Non |
| Profondeur 51 mètres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temps au fond min | Remontée au palier min:sec | Air 18 m | Air 15 m | Air 12 m | Air 9 m | Air 6 m | Air 3 m | Total décomp. min:sec | Plongée successive |
| 5 | 04:15 |  |  |  |  |  |  | 4:15 | Possible |
| 10 | 03:45 |  |  |  |  | 3 | 5 | 11:45 | Possible |
| 15 | 03:30 |  |  |  | 3 | 5 | 12 | 23:30 | Possible |
| 20 | 03:30 |  |  |  | 5 | 7 | 17 | 32:30 | Possible |
| 25 | 03:15 |  |  | 3 | 5 | 12 | 25 | 48:15 | Possible |
| 30 | 03:15 |  |  | 5 | 7 | 15 | 35 | 65:15 | Possible |
| 35 | 03:00 |  | 3 | 5 | 10 | 20 | 40 | 81:00 | Possible |
| 40 | 03:00 |  | 5 | 7 | 15 | 25 | 50 | 105:00 | Possible |
| 45 | 02:45 | 3 | 5 | 10 | 17 | 30 | 55 | 122:45 | Possible |
| 50 | 02:45 | 3 | 7 | 12 | 20 | 35 | 65 | 144:45 | Non |

| Profondeur 54 mètres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temps au fond min | Remontée au palier min:sec | Air 18 m | Air 15 m | Air 12 m | Air 9 m | Air 6 m | Air 3 m | Total décomp. min:sec | Plongée successive |
| 5 | 04:15 |  |  |  |  |  | 3 | 7:15 | Non |
| 10 | 04:00 |  |  |  |  | 3 | 7 | 14:00 | Non |
| 15 | 03:45 |  |  |  | 3 | 5 | 12 | 23:45 | Non |
| 20 | 03:30 |  |  | 3 | 5 | 10 | 17 | 38:30 | Non |
| 25 | 03:30 |  |  | 5 | 7 | 15 | 30 | 60:30 | Non |
| 30 | 03:15 |  | 3 | 5 | 10 | 20 | 35 | 76:15 | Non |
| 35 | 03:15 |  | 5 | 7 | 12 | 25 | 45 | 97:15 | Non |
| 40 | 03:00 | 3 | 5 | 10 | 15 | 30 | 55 | 121:00 | Non |
| 45 | 03:00 | 5 | 7 | 12 | 20 | 35 | 60 | 142:00 | Non |

| Profondeur 57 mètres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temps au fond min | Remontée au palier min:sec | Air 18 m | Air 15 m | Air 12 m | Air 9 m | Air 6 m | Air 3 m | Total décomp. min:sec | Plongée successive |
| 5 | 04:30 |  |  |  |  |  | 3 | 7:30 | Non |
| 10 | 04:15 |  |  |  |  | 3 | 7 | 14:15 | Non |
| 15 | 04:00 |  |  |  | 3 | 7 | 15 | 29:00 | Non |
| 20 | 03:45 |  |  | 3 | 5 | 10 | 20 | 41:45 | Non |
| 25 | 03:30 |  | 3 | 5 | 7 | 15 | 30 | 63:30 | Non |
| 30 | 03:30 |  | 3 | 7 | 10 | 20 | 40 | 83:30 | Non |
| 35 | 03:15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 25 | 50 | 108:15 | Non |
| 40 | 03:15 | 3 | 7 | 10 | 20 | 30 | 60 | 133:15 | Non |
| Profondeur 60 mètres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temps au fond min | Remontée au palier min:sec | Air 18 m | Air 15 m | Air 12 m | Air 9 m | Air 6 m | Air 3 m | Total décomp. min:sec | Plongée successive |
| 5 | 04:45 |  |  |  |  |  | 5 | 9:45 | Non |
| 10 | 04:15 |  |  |  | 3 | 5 | 7 | 19:15 | Non |
| 15 | 04:00 |  |  | 3 | 5 | 7 | 15 | 34:00 | Non |
| 20 | 04:00 |  |  | 5 | 7 | 12 | 25 | 53:00 | Non |
| 25 | 03:45 |  | 3 | 5 | 10 | 20 | 35 | 76:45 | Non |
| 30 | 03:30 | 3 | 5 | 7 | 12 | 25 | 45 | 100:30 | Non |
| 35 | 03:30 | 3 | 5 | 10 | 15 | 30 | 55 | 121:30 | Non |

# TABLEAU N°7 : PROCEDURE POUR PLONGEE AU NITROX. METHODE DE LA PROFONDEUR EQUIVALENTE

| PROF. | MELANGE NITROX |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REELLE | 25/75 | 30/70 | 35/65 | 40/60 | 45/55 | 50/50 |
| 9 m | 9 m | 9 m | 6 m | 6 m | 6 m | 3 m |
| 10 m | 9 m | 9 m | 9 m | 6 m | 6 m | 3 m |
| 11 m | 12 m | 9 m | 9 m | 6 m | 6 m | 6 m |
| 12 m | 12 m | 12 m | 9 m | 9 m | 6 m | 6 m |
| 13 m | 12 m | 12 m | 9 m | 9 m | 9 m | 6 m |
| 14 m | 15 m | 12 m | 12 m | 9 m | 9 m | 6 m |
| 15 m | 15 m | 15 m | 12 m | 9 m | 9 m | 6 m |
| 16 m | 15 m | 15 m | 12 m | 12 m | 9 m | 9 m |
| 17 m | 18 m | 15 m | 15 m | 12 m | 9 m | 9 m |
| 18 m | 18 m | 15 m | 15 m | 12 m | 12 m | 9 m |
| 19 m | 18 m | 18 m | 15 m | 15 m | 12 m | 9 m |
| 20 m | 21 m | 18 m | 15 m | 15 m | 12 m | 9 m |
| 21 m | 21 m | 18 m | 18 m | 15 m | 12 m | 12 m |
| 22 m | 21 m | 21 m | 18 m | 15 m | 15 m | 12 m |
| 23 m | 24 m | 21 m | 18 m | 18 m | 15 m |  |
| 24 m | 24 m | 21 m | 18 m | 18 m | 15 m |  |
| 25 m | 24 m | 24 m | 21 m | 18 m | 15 m |  |
| 26 m | 27 m | 24 m | 21 m | 18 m |  |  |
| 27 m | 27 m | 24m | 21 m | 21 m |  |  |
| 28 m | 27 m | 24 m | 24 m | 21 m |  |  |
| 29 m | 30 m | 27 m | 24 m | 21 m |  |  |
| 30 m | 30 m | 27 m | 24 m | 21 m |  |  |
| 31 m | 30 m | 27 m | 24 m |  |  |  |
| 32 m | 30 m | 30 m | 27 m |  |  |  |
| 33 m | 33 m | 30 m | 27 m |  |  |  |
| 34 m | 33 m | 30 m | 27 m |  |  |  |
| 35 m | 33 m | 30 m | 30 m |  |  |  |
| 36 m | 36 m | 33 m |  |  |  |  |
| 37 m | 36 m | 33 m |  |  |  |  |
| 38 m | 36 m | 33 m |  |  |  |  |
| 39 m | 39 m | 36 m |  |  |  |  |
| 40 m | 39 m | 36 m |  |  |  |  |
| 41 m | 39 m | 36 m |  |  |  |  |
| 42 m | 42 m | 39 m |  |  |  |  |
| 43 m | 42 m | 39 m |  |  |  |  |
|  | Profondeur équivalente à utiliser pour la plongée |  |  |  |  |  |

# TABLEAU N°9 PROCEDURE POUR PLONGEE EN ALTITUDE. METHODE DE LA PROFONDEUR EQUIVALENTE

| PROF. | ALTITUDE / PRESSION ATMOSPHERIQUE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REELLE | 300-500m | 500-1000m | 1000-1500m | 1500-2000m | 2000-2500m | 2500-3000m |
|  | 950 mbar | 900 mbar | 850 mbar | 800 mbar | 750 mbar | 700 mbar |
| 5 m | 9 m | 9 m | 9 m | 9 m | 12 m | 12 m |
| 6 m | 9 m | 9 m | 9 m | 12 m | 12 m | 15 m |
| 7 m | 9 m | 9 m | 12 m | 12 m | 15 m | 15 m |
| 8 m | 9 m | 12 m | 12 m | 15 m | 15 m | 18 m |
| 9 m | 12 m | 12 m | 15 m | 15 m | 18 m | 18 m |
| 10 m | 12 m | 15 m | 15 m | 15 m | 18 m | 21 m |
| 11 m | 15 m | 15 m | 15 m | 18 m | 18 m | 21 m |
| 12 m | 15 m | 15 m | 18 m | 18 m | 21 m | 24 m |
| 13 m | 15 m | 18 m | 18 m | 21 m | 21 m | 24 m |
| 14 m | 18 m | 18 m | 21 m | 21 m | 24 m | 27 m |
| 15 m | 18 m | 18 m | 21 m | 24 m | 24 m | 27 m |
| 16 m | 18 m | 21 m | 21 m | 24 m | 27 m | 30 m |
| 17 m | 21 m | 21 m | 24 m | 24 m | 27 m | 30 m |
| 18 m | 21 m | 24 m | 24 m | 27 m | 30 m | 30 m |
| 19 m | 21 m | 24 m | 27 m | 27 m | 30 m | 33 m |
| 20 m | 24 m | 24 m | 27 m | 30 m | 30 m | 33 m |
| 21 m | 24 m | 27 m | 27 m | 30 m | 33 m | 36 m |
| 22 m | 24 m | 27 m | 30 m | 30 m | 33 m | 36 m |
| 23 m | 27 m | 27 m | 30 m | 33 m | 36 m | 39 m |
| 24 m | 27 m | 30 m | 30 m | 33 m | 36 m | 39 m |
| 25 m | 27 m | 30 m | 33 m | 36 m | 39 m | 42 m |
| 26 m | 30 m | 30 m | 33 m | 36 m | 39 m | 42 m |
| 27 m | 30 m | 33 m | 36 m | 39 m | 42 m | 45 m |
| 28 m | 30 m | 33 m | 33 m | 39 m | 42 m | 45 m |
| 29 m | 33 m | 36 m | 36 m | 39 m | 45 m | 48 m |
| 30 m | 33 m | 36 m | 39 m | 42 m | 45 m | 48 m |
| 31 m | 36 m | 36 m | 39 m | 42 m | 45 m | 51 m |
| 32 m | 36 m | 39 m | 42 m | 45 m | 48 m | 51 m |
| 33 m | 36 m | 39 m | 42 m | 45 m | 48 m | 54 m |
| 34 m | 39 m | 39 m | 42 m | 45 m | 51 m | 54 m |
| 35 m | 39 m | 42 m | 45 m | 48 m | 51 m | 57 m |
| 36 m | 39 m | 42 m | 45 m | 48 m | 54 m | 57 m |
| 37 m | 42 m | 45 m | 48 m | 51 m | 54 m | 60 m |
| 38 m | 42 m | 45 m | 48 m | 51 m | 54 m | 60 m |
| 39 m | 42 m | 45 m | 48 m | 54 m | 57 m | 60 m |
| 40 m | 45 m | 48 m | 51 m | 54 m | 57 m |  |
| 41 m | 45 m | 48 m | 51 m | 54 m | 60 m |  |
| 42 m | 45 m | 48 m | 54 m | 57 m | 60 m |  |
| 43 m | 48 m | 51 m | 54 m | 57 m |  |  |
| 44 m | 48 m | 51 m | 54 m | 60 m |  |  |
| 45 m | 48 m | 54 m | 57 m | 60 m |  |  |
| 46 m | 51 m | 54 m | 57 m | 60 m |  |  |
| 47 m | 51 m | 54 m | 60 m |  |  |  |
| 48 m | 54 m | 57 m | 60 m |  |  |  |
| 49 m | 54 m | 57 m | 60 m |  |  |  |
| 50 m | 54 m | 57 m |  |  |  |  |

# TABLEAU N°11 TABLE DES TEMPS EQUIVALENTS POUR UNE PLONGEE SUCCESSIVE

| Profondeur | Intervalle de surface compris entre : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plongée | 0h00 | 0h30 | 0h45 | 1h00 | 1h30 | 2h00 | 3h00 | 4h00 | 5h00 | 6h00 |
| Successive | 0h29 | 0h44 | 0h59 | 1h29 | 1h59 | 2h59 | 3h59 | 4h59 | 5h59 | 11h59 |
| 12. 14 m | 110 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 15 |
| 15. 17 m | 85 | 70 | 60 | 55 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 |
| 18. 20 m | 65 | 55 | 50 | 45 | 40 | 30 | 25 | 15 | 10 | 10 |
| 21 -23 m | 55 | 45 | 45 | 40 | 35 | 25 | 20 | 15 | 10 | 10 |
| 24. 26 m | 50 | 40 | 35 | 35 | 25 | 25 | 15 | 15 | 10 | 5 |
| 27. 29 m | 45 | 35 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 10 | 5 |
| 30. 32 m | 40 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 15 | 10 | 10 | 5 |
| 33. 35 m | 35 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 | 10 | 5 | 5 |
| 36. 38 m | 30 | 25 | 25 | 25 | 20 | 15 | 15 | 10 | 5 | 5 |
| 39. 41 m | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 |
| 42. 44 m | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 |
| 45. 47 m | 25 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 |
| 48. 50 m | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 |
| 51 m | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 |
|  | Durée à ajouter au temps réel pour obtenir le temps équivalent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# TABLEAU N°8 PROCEDURE POUR PLONGEE A NIVEAUX MULTIPLES. METHODE DE LA PROFONDEUR EQUIVALENTE

| Temps passé | PROFONDEUR DU NIVEAU. TRAVAIL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| au niveau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| travail | 9 m | 12 m | 15 m | 18 m | 21 m | 24 m | 27 m | 30 m | 33 m | 36 m | 39 m | 42 m | 45 m | 48 m | 51 m |
| 5 min | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 26 |
| 10 min | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 |
| 15 min | 14 | 18 | 23 | 27 | 31 | 36 | 41 | 45 | 50 | 54 | 59 | 63 | 68 | 72 | 77 |
| 20 min | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 |
| 25 min | 23 | 30 | 38 | 45 | 52 | 60 | 68 | 75 | 83 | 90 | 98 | 105 | 113 | 120 | 128 |
| 30 min | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 | 99 | 108 | 117 | 126 | 135 | 144 | 153 |
| 40 min | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 192 | 204 |
| 50 min | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 |
| 60 min | 54 | 72 | 90 | 108 | 126 | 144 | 162 | 180 | 198 | 216 | 234 | 252 | 270 | 288 | 306 |
| 70 min | 63 | 84 | 105 | 126 | 147 | 168 | 189 | 210 | 231 | 252 | 273 | 294 | 315 | 336 | 357 |
| 80 min | 72 | 96 | 120 | 144 | 168 | 192 | 216 | 240 | 264 | 288 | 312 | 336 | 360 | 384 | 408 |
| 90 min | 81 | 108 | 135 | 162 | 189 | 216 | 243 | 270 | 297 | 324 | 351 | 378 | 405 | 432 | 459 |
| 100 min | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 | 480 |  |
| 110 min | 99 | 132 | 165 | 198 | 231 | 264 | 297 | 330 | 363 | 396 | 429 | 462 | 495 |  |  |
| 120 min | 100 | 144 | 180 | 216 | 252 | 288 | 324 | 360 | 396 | 432 | 468 | 504 |  |  |  |
| 130 min | 117 | 156 | 195 | 234 | 273 | 312 | 351 | 390 | 429 | 468 | 507 |  |  |  |  |
| 140 min | 126 | 168 | 210 | 252 | 294 | 336 | 378 | 420 | 462 | 504 |  |  |  |  |  |
| 150 min | 135 | 180 | 225 | 270 | 315 | 360 | 405 | 450 | 495 |  |  |  |  |  |  |
| 180 min | 162 | 216 | 270 | 324 | 378 | 432 | 486 | 540 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 min | 189 | 252 | 315 | 378 | 441 | 504 | 567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 min | 216 | 288 | 360 | 432 | 504 | 576 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 270 min | 243 | 324 | 405 | 486 | 567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 min | 270 | 360 | 450 | 540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# TABLEAU N°4. TABLES AIR / OXY / 6 M

| Profondeur 27 mètres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temps au fond min | Remontée au palier min:sec | Air 21 m | Air 18 m | Air 15 m | Air 12 m | Air 9 m | Oxy 6 m | Total décomp. min:sec | Plongée successive |
| 25 | 01:45 |  |  |  |  |  | 3 | 4:45 | Possible |
| 30 | 01:45 |  |  |  |  |  | 3 | 4:45 | Possible |
| 35 | 01:45 |  |  |  |  |  | 5 | 6:45 | Possible |
| 40 | 01:45 |  |  |  |  |  | 7 | 8:45 | Possible |
| 45 | 01:45 |  |  |  |  |  | 10 | 11:45 | Possible |
| 50 | 01:45 |  |  |  |  |  | 15 | 16:45 | Possible |
| 60 | 01:45 |  |  |  |  |  | 20 | 21:45 | Possible |
| 70 | 01:30 |  |  |  |  | 3 | 25 | 29:30 | Possible |
| 80 | 01:30 |  |  |  |  | 3 | 30 | 34:30 | Possible |
| 90 | 01:30 |  |  |  |  | 5 | 40 | 46:30 | Possible |
| 100 | 01:30 |  |  |  |  | 10 | 45 | 56:30 | Possible |
| 110 | 01:30 |  |  |  |  | 12 | 50 | 63:30 | Possible |
| 120 | 01:30 |  |  |  |  | 15 | 55 | 71:30 | Possible |
| 130 | 01:00 |  |  |  | 3 | 20 | 60 | 84:00 | Non |
| 140 | 01:00 |  |  |  | 3 | 25 | 65 | 94:00 | Non |
| 150 | 01:00 |  |  |  | 3 | 25 | 70 | 99:00 | Non |
| Profondeur 30 mètres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temps au fond min | Remontée au palier min:sec | Air 21 m | Air 18 m | Air 15 m | Air 12 m | Air 9 m | Oxy 6 m | Total décomp. min:sec | Plongée successive |
| 20 | 02:00 |  |  |  |  |  | 3 | 5:00 | Possible |
| 25 | 02:00 |  |  |  |  |  | 3 | 5:00 | Possible |
| 30 | 02:00 |  |  |  |  |  | 5 | 7:00 | Possible |
| 35 | 02:00 |  |  |  |  |  | 7 | 9:00 | Possible |
| 40 | 02:00 |  |  |  |  |  | 15 | 17:00 | Possible |
| 45 | 02:00 |  |  |  |  |  | 15 | 17:00 | Possible |
| 50 | 02:00 |  |  |  |  |  | 20 | 22:00 | Possible |
| 60 | 01:45 |  |  |  |  | 3 | 30 | 34:45 | Possible |
| 70 | 01:45 |  |  |  |  | 5 | 35 | 41:45 | Possible |
| 80 | 01:45 |  |  |  |  | 10 | 40 | 51:45 | Possible |
| 90 | 01:30 |  |  |  | 3 | 12 | 45 | 61:30 | Possible |
| 100 | 01:30 |  |  |  | 3 | 17 | 50 | 71:30 | Possible |
| 110 | 01:30 |  |  |  | 3 | 20 | 60 | 84:30 | Non |
| 120 | 01:30 |  |  |  | 5 | 25 | 65 | 96:30 | Non |
| 130 | 01:30 |  |  |  | 7 | 30 | 70 | 108:30 | Non |
| 140 | 01:15 |  |  | 3 | 10 | 30 | 80 | 124:15 | Non |

| Profondeur 51 mètres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temps au fond min | Remontée au palier min:sec | Air 21 m | Air 18 m | Air 15 m | Air 12 m | Air 9 m | Oxy 6 m | Total décomp. min:sec | Plongée successive |
| 10 | 03:45 |  |  |  |  |  | 5 | 8:45 | Possible |
| 15 | 03:30 |  |  |  |  | 3 | 10 | 16:30 | Possible |
| 20 | 03:30 |  |  |  |  | 3 | 15 | 21:30 | Possible |
| 25 | 03:15 |  |  |  | 3 | 5 | 20 | 31:15 | Possible |
| 30 | 03:15 |  |  |  | 5 | 7 | 25 | 40:15 | Possible |
| 35 | 03:00 |  |  | 3 | 5 | 10 | 30 | 51:00 | Possible |
| 40 | 03:00 |  |  | 5 | 7 | 15 | 40 | 70:00 | Possible |
| 45 | 02:45 |  | 3 | 5 | 10 | 20 | 45 | 85:45 | Possible |
| 50 | 02:45 |  | 3 | 7 | 15 | 20 | 50 | 97:45 | Non |
| 60 | 02:45 |  | 5 | 10 | 15 | 25 | 65 | 122:45 | Non |
| 70 | 02:30 | 3 | 7 | 12 | 20 | 35 | 80 | 159:30 | Non |
| Profondeur 54 mètres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temps au fond min | Remontée au palier min:sec | Air 21 m | Air 18 m | Air 15 m | Air 12 m | Air 9 m | Oxy 6 m | Total décomp. min:sec | Plongée successive |
| 5 | 04:00 |  |  |  |  |  | 3 | 7:00 | Non |
| 10 | 04:00 |  |  |  |  |  | 7 | 11:00 | Non |
| 15 | 03:45 |  |  |  |  | 3 | 10 | 16:45 | Non |
| 20 | 03:30 |  |  |  | 3 | 5 | 15 | 26:30 | Non |
| 25 | 03:30 |  |  |  | 5 | 7 | 25 | 40:30 | Non |
| 30 | 03:15 |  |  | 3 | 5 | 10 | 35 | 56:15 | Non |
| 35 | 03:15 |  |  | 3 | 7 | 12 | 40 | 65:15 | Non |
| 40 | 03:00 |  | 3 | 5 | 10 | 15 | 50 | 86:00 | Non |
| 45 | 03:00 |  | 3 | 7 | 12 | 20 | 55 | 100:00 | Non |
| 50 | 03:00 |  | 5 | 10 | 15 | 25 | 65 | 123:00 | Non |
| 60 | 02:45 | 3 | 7 | 10 | 20 | 30 | 75 | 147:45 | Non |